眼科楼会议室LED屏建设技术要求

一、简介

根据科室需求，对眼科楼会议室显示系统进行升级改造，替换原有投影设备。该会议室面积106㎡，计划增设1套LED显示屏，搭配辅助液晶显示屏，可提升会议室的显示效果，更好的服务科室会议需求。

二、商务要求

1.LED显示屏生产商非外资或非外资控股企业。

2.投标产品为国产品牌且具备自主知识产权。

3.承建方具有通信工程施工总承包二级或以上、电子与智能化工程专业承包二级或以上、钢结构工程专业承包叁级或以上。

4.非制造商须获得LED显示屏生产商针对本项目的投标授权。

5.承建方负责免费运输、安装、调试、培训和服务保障等。

6.验收后提供≥3年免费质保，质保期后每年维保价格≤中标价*10%。

7.在质保期内，若产品出现故障，承建方要在用户报修后2 小时内响应，1个工作日内到场修复。在6个小时内不能修复时，承建方须免费提供备品、备件，保障用户业务不间断。如果设备在一周内无法修复，承建方应更换同厂家同型号的新设备，更换的新设备其出厂日期必须在本项目招标日期之后。承建方提供上门维修服务，免除包括人力和零部件一切费用。在质量保证期限以外，产品使用中出现质量问题，承建方应根据医院要求提供现场技术服务，以成本价收取人工和部件费用。

8.承建方需在福建省内设置服务办事处，提供在投标文件中承诺的所有售后服务项目，

在质保期内，厂家维修点提供技术服务热线（7×24 小时），负责解答医院在设备使用中遇

到的问题。

9.质保期内每年提供不少于4次定期巡检与维护，提供巡检报告，及时排除故障隐患，使显示系统始终处于高效率运行状态。

10.提供现场免费原厂工程师培训。不少于2人次现场技术培训，时间不少于2天。包括产品的功能、部署条件、部署步骤和注意事项、产品升级、日常维护事项等方面；承建方在现场根据客户要求提供详细的技术文档，同时提供跟产培训。

11.软硬件不允许有授权注册限制，开放永久使用权（医院不再购买维保服务时，不影响已有功能的使用），提供承诺书。

12.提供终生维护保障。在质保期内因设备自身设计、制造缺陷造成的各种故障，承建方承诺进行免费技术服务、维修或更换。在质保期后，承建方继续提供技术支持服务和系统软件升级换代，备件和服务的价格不超过本次投标价格，终身维护保障。

13.本项目为交钥匙工程，投标供应商报价必须包含该项目能投入正常使用及免费服务期内的所有费用。

14.项目持续改造对于后续升级改造可能存在供应商以单一来源方式承担后续任务，供应商应给出价格优惠，总金额不得超过原项目招标控制价的50%。

三、技术要求

（一）LED显示屏

1.国产品牌，可视面积：≥7.22㎡（尺寸：3.8*1.9米）。

2.点间距：＜1.8mm。

3.像素密度：≥ 422500点/㎡。

4.箱体材质：压铸铝。

5.箱体像素点：≥416*312。

6.维护方式：全前维护。

7.刷新频率≥3840Hz。

8.最高对比度：≥10000：1。

9.视角：水平≥160°，垂直≥150°。

10.功耗：最大≤400W/㎡。

11.适配电压：110～240V。

（二）拼接控制器

1.国产品牌，数量：≥1套。

2.≥2U机架式金属箱体，插卡式架构。

3.支持温度、电压、风扇、板卡、接口、信号丢失预警等状态监测。

4.场景保存与调用≥2000个；场景切换支持淡入淡出、直切等效果。

5.支持画面拼接、同步显示，调节屏幕亮度、画质（模式：≥4种）等功能。

6.支持超级管理员分配用户权限，支持多用户编辑、控屏、画面截取并开窗调用等操作。

7.配置软件兼容性：支持Win7、Linux、麒麟、统信等操作系统。

8.输入板卡：≥1块；HDMI接口（1920*1080@60Hz）：≥4路。

9.输出板卡：≥1块；千兆网口≥16路，OPT光纤接口：≥2路。

（三）65英寸电视

1.国产品牌，数量：≥2台。

2.屏幕尺寸：≥65英寸。

3.分辨率：≥3840*2160。

4.HDMI2.1接口：≥3。

5.亮度：≥300尼特。

6.按需配套支架，悬挂安装。

7.定制需求：出厂拆除无线网卡及蓝牙设备等。

（四）高清矩阵

1.支持分辨率：≥4K@60HZ。

2.输入接口: ≥8个HDMI2.0。

3.输出接口: ≥8个HDMI2.0；≥8个3.5mm接口。

4.控制接口: ≥2个RS-232；≥1个RJ45。

（五）固定式控制工作站

1.国产品牌，数量：≥1套。

2.CPU性能：≥16核24线程。

3.内存：≥32G（16G*2）。

4.硬盘：≥SSD1T。

5.显卡显存：≥8G。

6.显卡接口：HDMI≥1、DP≥1。

7.屏幕：≥24英寸液晶显示器。

8.外设：有线键鼠套装。

（六）移动式控制工作站

1.国产品牌，数量：≥1套。

2.CPU性能：≥14核20线程。

3.内存：≥16G。

4.硬盘：≥SSD512G。

5.显卡显存：≥6G。

6.显卡接口：HDMI≥1。

7.屏幕：≥15.6英寸。

8.外设：有线键鼠套装。

（七）配电系统

1.切换模式：自动、手动、锁定。

2.触控液晶显示屏：≥4.3寸，可查看电压、电流、电量、设备号、IP地址、温湿度、单位名称、编号等信息（需提供具有CMA或ilAC-MRA或CNAS标识第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）。

3.按需配置空气开关、继电器、控制器、远程网络控制模块、旋钮开关和指示灯。

4.按需布放主配电系统的线缆：三相五线制式（四芯≥16平、1芯≥10平）。

（八）屏体结构

1.按需建设。

2.主框架采用:角铁、方管、槽钢、铁板、化学螺栓、膨胀螺丝及相关辅材。

3.外装饰采用黑钛金装饰包边。

（九）模组备品

1.数量：1套。

2.含LED显示屏同批次模组≥6块、电源≥1个、接收卡≥1张、真空吸盘≥1个等设施。

（十）安装调试

1.数量：1项。

2.含LED单元箱体安装、线材布放、规范理线、系统联调、交接培训等。

（十一）辅材

1.数量：1项。

2.按需布放LED屏数据传输线材：采用六类屏蔽网络线（线芯直径≥0.55mm、簧片镀金

≥50μ）。

3.按需布放LED屏体电源线缆：国标铜芯线（三芯≥2.5平）。

（十二）装修配套

含会议室东侧墙体装饰（≥23.9㎡）：含基础钢结构构建、木作基层、立面打底、漆面粉刷、墙面装饰板等工序。