防火墙技术要求

一、简介

医院医疗业务内网因卫健委数据互联互通和医保结算业务需要，需与政务网和医保网连接。政务网和医保网相对医疗业务内网是不可信网络。根据网系连接规范，应予以配备防火墙等安全设备。当前在用的防火墙已运行8年，存在三个隐患：一是硬件老化；二是性能不足，无法满足日益增长的业务需求；三是基于防御策略的算法陈旧、防御能力已无法满足新型攻击。基于上述情况，采购下一代防火墙用于替换老旧防火墙，构建安全可靠的网络边界防护体系，确保政务网、医保网与医疗业务内网逻辑隔离，保障业务连续性及数据安全。

二、商务要求

1.验收后提供≥3年免费原厂维保服务，质保期后每年维保价格≤中标价*10%。

2.全产品生命周期内，免费提供7*24小时技术支持服务。质保期内，服务商接到医院有效报修电话后，30 分钟内做出响应。若系统发生重大故障，在电话指导或远程维护4小时内故障不能解决的情况下，服务商承诺维护工程师24小时内到达现场；若系统发生一般性故障（系统基本可以运行，但部分功能受到影响），在电话指导或远程维护24小时内故障不能解决的情况下，服务商承诺维护工程师48小时内到达现场。

3.质保期内每年提供不少于4次定期巡检与调优系统，提供巡检报告，及时排除故障隐患，调优系统性能，使系统始终处于高效率运行状态。

4.非制造商必须获得产品制造商针对本项目投标的经营授权书。

5.提供现场免费原厂工程师培训。不少于2人次现场技术培训，时间不少于2天。包括产品的功能、部署条件、部署步骤和注意事项、产品升级、日常维护事项等方面；服务商在现场根据客户要求提供详细的技术文档，同时提供跟产培训。

6.软硬件不允许有授权注册限制，开放永久使用权（医院不再购买维保服务时，不影响已有功能的使用），提供承诺书。

7.本项目为交钥匙工程，投标供应商报价必须包含该项目能投入正常使用及免费服务期内的所有费用。

8.所投防火墙的网络设备制造商具备中国信息安全认证中心颁发《信息安全应急处理服务资质》（一级）及《信息系统安全集成服务资质》（一级）证书。

三、技术要求

1.标准机架式1U设备；防火墙吞吐量≥3Gbps；最大并发连接数≥300万；每秒新建连接数≥8万；IPSec VPN吞吐量≥2Gbps；SSL VPN吞吐量≥300Mbps ；IPSec VPN隧道数≥4000；支持SSL VPN并发在线用户数≥500，提供100个授权。

2.千兆Combo接口≥8，千兆电口≥2，万兆光口≥2，含模块。

3.为了保证设备安全自主可控，设备关键芯片需采用国产芯片，采用国产安全操作系统（提供具备CMA或CNAS标识检测报告证明）。

4.支持基于源IP/目的IP，服务类型，应用类型，安全域，时间段等字段进行安全策略规则的配置。

5.支持安全策略阻断时设备发送反馈报文快速断开连接，如针对TCP报文反馈reset报文，针对UDP和ICMP报文反馈ICMP不可达报文。

6.支持每IP最大连接数限制，防护服务器。

7.支持NAT66，NAT64功能，支持NAT地址复用技术，可实现单个公网IP地址的无限制端口转换，可有效解决地址短缺问题（提供相关技术证明）。

8.支持动态智能VPN，支持VxLAN功能，支持VxLAN三层网关，支持BGP EVPN(提供官网链接及截图证明)。

9.支持BFD链路检测，支持BFD与VRRP联动实现双机快速切换，支持BFD与OSPF联动实现双机快速切换。

10.配置双电源，质保期内提供3年威胁防护（威胁防护包含IPS特征库升级、AV特征库升级、URL远程查询升级服务）；配置≥1块240G SSD硬盘。